American Fitness BK-8601H

Перед началом тренировки необходимо ввести персональные данные. Для внесения данных нажмите кнопку BODY FAT и введите возраст пол, вес и рост. Данные будут сохранены до замены источника питания.

Спящий режим

Компьютер перейдет в спящий режим если в течении 4 минут не будут поступать сигналы и нажата какая-либо кнопка.

ФУНКЦИИ

TIME (время) отображение общего времени тренировки в минутах и секундах. Компьютер автоматически отсчитывает время  от 0.00 до 99.59 с интервалом в секунду. Так же Вы можете задать обратный отсчет времени  при помощи кнопок UP и DOWN. При достижении значения времени 0.00 компьютер оповестит Вас при помощи звукового сигнала о том, что тренировка окончена.

SPEED (скорость): Отображение рабочей скорости в км/ч

DISTANCE (расстояние): Отображение общего расстояния тренировки до 99.9км

CALORIES (калории): Отображение потраченных за время тренировки калорий

PULSE (пульс): Отображение значения сердечного ритма в минуту в ходе тренировки

RPM: Отображение ритма движений

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

UP в режиме настройки при помощи нажатия кнопки UP можно увеличить значение TIME, DISTANCE, CALORIES, AGE, WEIGHT, HEIGHT и др. В режиме CLOCK при помощи кнопки UP можно настраивать часы и таймер.

DOWN в режиме настройки при помощи нажатия кнопки UP можно уменьшить значение TIME, DISTANCE, CALORIES, AGE, WEIGHT, HEIGHT и др. В режиме CLOCK при помощи кнопки DOWN можно настраивать часы и таймер.

Примечание: В режиме настройки при одновременном нажатии кнопок UP и DOWN более чем на 2 секунды значения обнуляться либо будут установлены настройки по умолчанию.

ENTER/RESET Нажмите для установки текущей даты и времени. В режиме покоя нажатие кнопки в течении 2 секунд приведет к перезагрузке компьютера.

BODY FAT Нажмите кнопку для внесения персональных данных для произведения расчетов

MEASURE Нажмите кнопку для произведения расчетов BRM (Скорость основного обмена веществ), BMI (Индекс массы тела), FAT%(% жира). BMR показывает необходимое количество калорий для тренировки. Данные не являются показателем для любого вида деятельности, а всего лишь отображает показатели расхода энергии при тренировке.

PULSE RECOVERY При нажатии кнопки включается режим измерения пульса.

F=1.0 Превосходный

1.0<F<2.0 Замечательный

2.0<F<2.9 Хороший

3.0<F<3.9 Удовлетворительный

4.0<F<5.9 Ниже среднего

F=6.0 Низкий