I0501

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЬТЕР

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

MODE	1. Нажимайте "MODE" для выбора тренировочной функции. Выбранная функция отражается на главном дисплее и одновременно мигает на нижнем дисплее.

2. Длительное нажатие на кнопку "MODE" в течение более 2 секунд обнуляет все тренировочные параметры.

SET	Для установки значений тренировочных функций «Времени тренировки» (TIME), «Пройденной дистанции» (DISTANCE), «Затраченных калорий» (CALORIE), «Частоты сердечных сокращений — пульса» (PULSE).

RESET	С помощью данной кнопки можно обнулить значение отдельно взятого тренировочного параметра TIME,DISTANCE,CALORIE, PULSE.

Длительное нажатие на кнопку "RESET" в течение более 4 секунд обнуляет все тренировочные параметры (Во время замены батареек значения тренировочных функций также становятся равными нулю).

RECOVERY	Нажатие на кнопку позволяет измерять значение функции «Восстановление» (RECOVERY) после окончания тренировочного занятия или во время его.

BODY FAT  Измерение уровня жира в организме

ФУНКЦИИ

SCAN            Режим «Сканирования» — автоматическое чередование значений тренировочных параметров на основном дисплее с периодом в 6 секунд в следующей последовательности SCAN-SPEED-RPM-TIME-DISTANCE-CALORIE-PULSE-SCAN.

SPEED         «Тренировочная скорость» отражает текущую тренировочную скорость. Предел измерений —  99.9 км./час.

RPM              «Rotation per minute” — «Количество оборотов в минуту» показывает текущее значение количества оборотов маховика в минуту. На нижнем дисплее в соответствующем окне с периодом в 6 секунд чередуется со значениями скорости.

TIME   «Время тренировки» Данная функция служит для измерения времени тренировки. Это один из основных параметров позволяющих сопоставлять различные тренировочные занятия, а также следить за прогрессом в тренировках.  В данном компьютере функцию TIME можно использовать в двух режимах:

- Прямой счёт (COUNT UP):  суммирует общее тренировочное время. Интервал измерения от 00:00 до 99:59 мин.;

- Обратный счёт (COUNT DOWN): с началом тренировки время начинает обратный отсчёт от предварительно выставленного значения до нуля по достижении которого раздастся звуковой сигнал.

DISTANCE   Данная функция служит для определения дистанции, условно пройденной в течение тренировочного занятия. Этот параметр наряду со временем тренировки является основным для сопоставления тренировочных занятий и оценки их эффективности. Интервал измерения от 0.00 до 99,9 км.  В данном компьютере функцию DISTANCE можно использовать в двух режимах:

- Прямой счёт (COUNT UP): отображает дистанцию, пройденную с начала тренировки.

- Обратный счёт (COUNT DOWN): с началом тренировки значение дистанции начинает обратный отсчёт от предварительно выставленного значения до нуля по достижении которого раздастся звуковой сигнал.

CARLORIE   «Затраченные калории». Данная функция является ещё одной базой для сравнения различных тренировочных занятий. Достоинством этой функции является то, что с её помощью можно оценивать не только количественные параметры тренировки (время и дистанцию), но и качественные — интенсивность тренировки (определяется параметром скорости), так как при более интенсивной работе организм потребляет больше энергии. В то же время эта функция не учитывает различные физиологические особенности организмов различных людей, уровни их физической подготовленности, возраст и т.д. Данный параметр удобен для сравнения различных тренировочных занятий и не может быть использован в медицинских целях. В данном компьютере функцию CALORIES можно использовать в двух режимах:

- Прямой счёт (COUNT UP): энергия, затраченная с начала тренировки. Интервал измерения от 0 до 9999 калорий.

- Обратный счёт (COUNT DOWN): с началом тренировки значение CALORIES начинает обратный отсчёт от предварительно выставленного значения до нуля.

PULSE         «Частота сердечных сокращений (ЧСС) — пульс». Данная функция отображает текущее значение ЧСС. Этот параметр крайне важен для всех тренирующихся, так как контроль за ЧСС позволяет получить наибольший тренировочный и оздоровительный эффект. Настоящий тренажёр оснащён новейшей системой Gripped Sensor Pulse Function Description для измерения ЧСС с помощью специальных контактных пластин.  Для включения функции необходимо взяться обеими руками за контактные пластины, расположенные на руле. В течение следующей минуты Вы увидите текущее значение ЧСС в соответствующем окне в нижней части дисплея.  Также Вы можете ввести желаемое значение ЧСС вручную с точностью до 1 удара в минуту. При превышении заданного значения раздастся предупреждающий звуковой сигнал.  Рекомендуем держаться за контактные пластины двумя руками, так как при соприкосновении с одной рукой получаемые значения могут быть нестабильными и неточными.

RECOVERY  «Восстановление»	Способность организма к восстановлению — важнейшая особенность организма, которую можно и нужно тренировать. Её можно оценить двумя способами:

- по времени, необходимому организму, чтобы привести ЧСС после нагрузки к ЧСС в режиме покоя.

- по значению ЧСС через 1 минуту после окончания тренировки.

В настоящем компьютере предусмотрена вторая возможность -  количественно оценить этот параметр. Для этой цели компьютер оборудован специальной клавишей RECOVERY. Для использования этой функции сразу же после окончания тренировки необходимо положить руки на контактные пластины на руле (если до этого Вы за них не держались) и нажать кнопку RECOVERY. Компьютер остановит измерение всех тренировочных параметров, кроме времени, которое будет производить обратный отсчёт от 00:60 сек. до 00:00. По окончании этого времени компьютер выдаст Ваш уровень восстановления по шкале от F1 до F6. F1 — наилучший результат, F6 — наихудший. Таким образом одной из целей Вашего тренинга может быть повышение способности Вашего организма к восстановлению.