КЛАВИШИ И ФУНКЦИИ КОМПЬЮТЕРА

- Вставьте ключ защиты, датчик пульса в соответствующие гнезда. Нажмите клавишу on/off (включения/выключения), беговое полотно начнет медленно двигаться со скоростью 0,8 км/ч.

- Регулируйте скорость клавишами FAST/ SLOW

- Установка параметров

Для изменения параметров нажимайте клавишу SET. Значения в окне дисплея начнет мигать, клавишами  FAST/ SLOW выберите нужный параметр, нажмите SET для сохранения.

- Установка пульса

Нажмите клавишу SET 5 раз (беговая дорожка остановлена, и все значения в пяти окнах обнулены) для установки пульса. Клавишами FAST/ SLOW выберите нужный параметр, нажмите STOP для остановки выбора и SET для сохранения. Таким же образом установите необходимые значения скорости и дистанцию.

- Пауза и стоп                                                                                                                      Во время работы тренажера нажмите клавишу STOP, дорожка остановится и все значения будут сохранены. Если нажать клавишу STOP во второй раз все значения обнулятся.

- Общая пройденная дистанция

Нажмите клавишу SET, когда тренажер находится в нерабочем состоянии и все значения нулевые. Удерживайте клавишу SET в течение 3 сек. и на дисплее появится общая пройденная дистанция.

7  программы скоростей

Нажимайте клавишу PROGRAM, на дисплее будут высвечиваться программы Р1, Р2 …Р10. Тренажер будет работать согласно выбранной программе и изменять скорость через каждые пройденные 200 м

| Р1 3-4-4,5-5-5,5-3-5-4,5-3 Р2 3-5-5-5-55,5-6-5-5-4,5-3 Р3 3,8-5,5-5,5-6-6-5,5-3,8-5-5,5-3,8 Р4 3,8-8-6-8-8-5-8-5-8-3,8 Р5 3-3,8-4,5-4,5-3,8-3,8-4,5-4,5-3,8-3 | Р6 3,8-6—8-8-10-6-6-3,8-8-3,8 Р7 4,5-8-10-8-10-8-10-8-10-3,8 Р8 3,8-8-6-8-8-8-6-8-8-3,8 Р9 5-8-10-10-12-10-12-10-12-10-8-5 Р10 4,8-8-8-8-10-6-8-8-10-4,8 |
| --- | --- |

- Подсчет калорий: 1 калория сжигается после прохождения 16 м.

ЦЕНТРИРОВАНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА

На время сборки не надевайте слишком широкую/просторную одежду, галстуки или свисающие украшения. Не поворачивайте болты более чем на ¼ за раз.

Всегда закрепляйте одну сторону и ослабляйте другую, чтобы предотвратить чрезмерную затяжку или ослабление болта.

Установив беговое полотно, пройдитесь по полотну в течение 5 минут для проверки. Если необходимо, повторите процедуру, но не поворачивайте болт более чем на ¼ за раз. Чрезмерное натяжение укорачивает срок службы тренажера.

СМЕЩЕНИЯ БЕГОВОГО ПОЛОТНА ВЛЕВО

Поверните левый болт на ¼ по часовой стрелке (затянуть)

Поверните правый болт на ¼  против часовой стрелки (ослабить)

СМЕЩЕНИЯ БЕГОВОГО ПОЛОТНА ВПРАВО

Поверните правый болт на ¼ по часовой стрелке (затянуть)

Поверните левый болт на ¼  против часовой стрелки (ослабить)

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ

Если при вставании на беговое полотно, Вы чувствуете, что оно проскальзывает. Это значит, что полотно растянулось. Со временем полотно растягивается и нуждается в регулировке. Основное регулировочное устройство вы найдете в торце с каждой стороны беговой дорожки. Поверните болты на ¼ . Встаньте на тренажер и проверьте скольжение полотна. Если необходимо, повторите процедуру.

НАТЯЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ

Если Вы регулировали натяжение бегового полотна, но проскальзывание осталось, обратитесь к специалисту. Только специалист может регулировать натяжение приводного ремня.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ

Хорошо смазанная подложка бегового полотна увеличивает срок службы и снижает риск преждевременного износа. Для оптимального функционирования беговую дорожку необходимо периодически смазывать.

Для проверки уровня смазки поднимите одну сторону бегового полотна.  Если поверхность скользкая на ощупь, значит, дополнительной смазки не требуется.

Если поверхность сухая, требуется дополнительная смазка.

КАК НАНОСИТЬ СМАЗКУ

- Остановите дорожку так, чтобы шов оказался наверху и на середине полотна.

- Вставьте насадку в аэрозоль со смазкой.

- Поднимите беговое полотно.

- Установите насадку между полотном и подложкой примерно 200 мм от передней части тренажера.

- Нанесите силикон от начала до конца с каждой стороны дорожки. Старайтесь нанести смазку,  как можно ближе к середине