ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРА HB-80601HP

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ:

- ВИД :

- НАЖМИТЕ ДЛЯ ВВОДА УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ;

- НАЖМИТЕ ДЛЯ ВЫБОРА ФУНКЦИИ НА ОСНОВНОМ ДИСПЛЕЕ;

- НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ В ТЕЧЕНИЕ 2 СЕКУНД  ДЛЯ СБРОСА ЗНАЧЕНИЙ ВСЕХ ФУНКЦИЙ.

- ВВОД :

- НАЖМИТЕ ДЛЯ ВЫБОРА НУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ;

- НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ ДЛЯ БОЛЕЕ БЫСТОЙ УСТАНОВКИ ЗНАЧЕНИЯ.

- СБРОС:

- НАЖМИТЕ ДЛЯ СБРОСА ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ;

- НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ НАЖАТОЙ ДЛЯ СБРОСА ВСЕХ ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИЙ.

- ТЕСТ :

- НАЖМИТЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА, ПРИ ЭТОМ ФУНКЦИЯ ПУЛЬСА ДОЛЖНА БЫТЬ АКТИВИРОВАНА.

- ФУНКЦИЯ «ТЕСТ» НЕ АКТИВИРУЕТСЯ САМА, ПОСЛЕ НАЧАЛА РАБОТЫ ФУНКЦИИ «ПУЛЬС». ДЛЯ АКТИВАЦИИ ЭТОЙ ФУНКЦИИ НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ НА КНОПКУ «ТЕСТ».

- BODY FAT :

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЖИРА В ОРГАНИЗМЕ

ФУНКЦИИ:

- СКАН (SCAN): НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ОДНО ЗНАЧЕНИЕ СМЕНЯЕТ ДРУГОЕ КАЖДЫЕ 6 СЕКУНД.

- P (ПАУЗА): ЗНАЧОК ПАУЗЫ ПОЯВИТСЯ НА ДИСПЛЕЕ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ ТРЕНИРОВКИ.

- RMP (КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ): НА ДИСПЛЕЕ БУДЕТ ОТОБРАЖАТЬСЯ КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВЫ СОВЕРШИЛИ ЗА МИНУТУ.

- СКОРОСТЬ (SPEED): НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ.

- ВРЕМЯ (TIME): КОМПЬЮТЕР АККУМУЛИРУЕТ ВРЕМЯ, ПОТРАЧЕННОЕ НА ТРЕНИРОВКУ.

- ДИСТАНЦИЯ (ДИСТ) (DISTANCE): КОМПЬЮТЕР АККУМУЛИРУЕТ ДИСТАНЦИЮ, ПРОЙДЕННУЮ ВАМИ ЗА ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ.

- К/ДЖОУЛЬ (RJOULE): КОМПЬЮТЕР АККУМУЛИРУЕТ КОЛИЧЕСТВО К/ДЖОУЛЕЙ, ПОТРАЧЕННЫХ ВАМИ ЗА ТРЕНИРОВКУ.

- ПУЛЬС (PULSE): НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ ЗНАЧЕНИЕ ВАШЕГО ПУЛЬСА ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ.

- ЗНАЧОК СЕРДЦА (HEART SIGN): ЗНАЧОК ОТОБРАЖАЕТ КАЖДЫЙ УДАР ВАШЕГО СЕРДЦА.

- ТЕМПЕРАТУРА (TEMPERATURE): НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ.

- РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ (REAL TIME): НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ.

- ДАТА (DATE): НА ДИСПЛЕЕ ОТОБРАЗИТСЯ ДАТА.

| ФУНКЦИИ | ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИЙ | ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЗНАЧЕНИЙ ФУНКЦИЙ | ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИИ СОХРАНЯЕТСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ТРЕНИРОВКИ (ЕСЛИ ТОЛЬКО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ФУНКЦИЯ «СБРОС») |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА (TEMPERATURE) | -9 ~ + 50º | НЕВОЗМОЖНО | НЕТ |
| РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ (ЧАСЫ) (REAL TIME – HOUR) | 00-23 | 00~23 С ИНТЕРВАЛОМ В 1 ЧАС | ДА (ДО ТЕХ ПОР, ПОКА БАТАРЕЙКИ НЕ ВЫНУТЫ ИЗ КОМПЬЮТЕРА) |
| РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ (МИНУТЫ) (REAL TIME – MIN.) | 00-59 | 00~59 С ИНТЕРВАЛОМ В 1 МИНУТУ | ДА (ДО ТЕХ ПОР, ПОКА БАТАРЕЙКИ НЕ ВЫНУТЫ ИЗ КОМПЬЮТЕРА) |
| КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ (RMP) | 0-999 | НЕВОЗМОЖНО | НЕТ |
| СКОРОСТЬ (SPEED) | 00.0-99.9 | НЕВОЗМОЖНО | НЕТ |
| ВРЕМЯ (TIME) | 0:00-99:59 | 0:00-99:00 С ИНТЕРВАЛОМ В 1 МИНУТУ | ДА |
| ДИСТАНЦИЯ (DISTANCE) | 00.00-99.99 | 0.50-99.50 С ИНТЕРВАЛОМ В 0.5 | ДА |
| К/ДЖОУЛИ (KJOULE) | 0-999 | 0-990 В ИНТЕРВАЛОМ В 10 | ДА |
| ПУЛЬС (PULSE) | 40-240 | 72-240 С ИНТЕРВАЛОМ В 1 | ДА |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ДИСПЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ НА ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ И ДАТЫ, ЕСЛИ НА КОМПЬЮТЕР НЕ ПОСТУПАЕТ НИКАКИХ СИГНАЛОВ В ТЕЧЕНИЕ 4 МИНУТ.

- ЕСЛИ ДАННЫЕ НА ДИСПЛЕЕ ВИДНЫ НЕЧЕТКО, ВЫТАЩИТЕ БАТАРЕЙКИ ИЗ КОМПЬЮТЕРА, ПОДОЖДИТЕ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ, А ЗАТЕМ ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЙКИ  ОБРАТНО.

- ДИСПЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧИТСЯ, ЕСЛИ НАЖАТЬ ЛЮБУЮ КНОПКУ ИЛИ НАЧАТЬ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ.